BIMaestro  /  OUTILS DE VISUALISATION / PRISE EN MAIN

# Export de nomenclature

Créer un fichier Excel modifiable ou un PDF à partir de la nomenclature active.

Préparer la nomenclature

Ouvrez la nomenclature dans Revit et vérifiez ses champs, ses filtres et ses regroupements. Microsoft Excel doit être installé sur le poste pour les deux formats, y compris le PDF.

1

Activer la vue à exporter

Double-cliquez la nomenclature dans l’arborescence du projet. Son tableau doit être la vue active : sélectionner son nom ou rester sur une feuille ne suffit pas.

2

Ouvrir l’outil et choisir le format

Cliquez sur BIMaestro > Export de Nomenclature. Vérifiez le projet et la nomenclature indiqués, puis choisissez Excel ou PDF. Le clic lance directement l’export.

3

Ouvrir et contrôler le fichier

À la fin, le message affiche le chemin du fichier. Choisissez Oui pour l’ouvrir ou Non pour le conserver sans l’ouvrir. Vérifiez les en-têtes, les valeurs et la lisibilité.

La commande exporte une seule nomenclature à la fois. Pour une autre nomenclature, activez sa vue et relancez l’outil.

GUIDE UTILISATEUR  •  Revit 2025.4  •  13 septembre 2026

01

BIMaestro  /  OUTILS DE VISUALISATION / FORMATS ET DESTINATION

# Choisir le format et retrouver le fichier

Les fichiers sont enregistrés automatiquement dans les Documents de l’utilisateur Windows.

1

2

1  Vérifier la source

Le nom affiché correspond à la vue de nomenclature active. Dans cet exemple : ARC_Portes, dans le projet Testi crousty.

2  Choisir l’usage du fichier

Excel (.xlsx) : exploiter les valeurs et adapter le tableau. Les modifications du fichier ne sont pas réinjectées dans Revit par cette commande.

PDF : diffuser un document à consulter. La mise en page vise le paysage, sur une page en largeur et autant de pages que nécessaire en hauteur.

Dossiers automatiques

Excel : Documents / RevitLogs / Export Nomenclatures / Excel

PDF : Documents / RevitLogs / Export Nomenclatures / PDF

Nom du fichier : Projet_Nomenclature.xlsx ou Projet_Nomenclature.pdf. Les caractères interdits du nom sont remplacés.

GUIDE UTILISATEUR  •  Revit 2025.4  •  13 septembre 2026

02

BIMaestro  /  OUTILS DE VISUALISATION / RÉSULTATS ET DÉPANNAGE

# Contrôler et résoudre les difficultés

Quelques vérifications pour une livraison exploitable et facile à retrouver.

Avant de transmettre le fichier

Contrôler le contenu

Comparez les en-têtes, les lignes et les valeurs avec la nomenclature Revit. Le tableau exporté reçoit sa propre mise en forme : contrôlez le rendu au lieu de supposer une copie identique de l’affichage Revit.

Préserver une version précédente

Le nom ne contient pas de date et aucun suffixe de version n’est ajouté. Renommez ou copiez le fichier existant avant de relancer un export du même projet et de la même nomenclature.

En cas de blocage

« Activez une vue de nomenclature »

Ouvrez le tableau lui-même dans Revit, puis relancez la commande.

Erreur Excel ou COM

Vérifiez qu’Excel peut démarrer normalement sur le poste. Fermez le fichier de destination s’il est ouvert, puis réessayez.

PDF trop petit ou mal réparti

Réduisez les champs inutiles ou exportez en Excel pour ajuster la largeur des colonnes et la mise en page avant de produire votre PDF.

Le fichier semble introuvable

Utilisez le chemin du message de fin : le dossier Documents peut être redirigé vers OneDrive ou un emplacement d’entreprise. Vérifiez également que ce dossier est accessible en écriture.

GUIDE UTILISATEUR  •  Revit 2025.4  •  13 septembre 2026

03