BIMaestro  /  OUTILS DE VISUALISATION / PRISE EN MAIN

# Peinture

Identifier la peinture d’une zone et lire les matériaux du support.

Une zone cliquée, ses matériaux identifiés

L’outil consulte la peinture appliquée sur une face. Pour un mur, il affiche aussi la composition de son type, de l’extérieur vers l’intérieur. La maquette reste inchangée.

1

Ouvrir Peinture

Ouvrez une vue où la surface est visible, puis BIMaestro > Outils de Visualisation > Peinture. Si le groupe affiche Face 3D, ouvrez sa flèche et choisissez Peinture.

2

Cliquer sur la zone à identifier

À l’invite « Cliquez sur la zone de peinture à identifier », cliquez à l’intérieur de la face souhaitée. Sur une face scindée, visez la région à examiner, loin de ses limites.

3

Lire le résultat

Consultez la fenêtre « Peinture de la zone » (voir page 2). Fermez-la, puis relancez Peinture pour examiner une autre zone.

Pendant la sélection, la touche Échap annule la commande.

GUIDE UTILISATEUR  •  Revit 2025.4  •  13 septembre 2026

01

BIMaestro  /  OUTILS DE VISUALISATION / LECTURE ET DÉPANNAGE

# Comprendre le résultat

Distinguer la peinture de surface, le matériau support et la composition d’un mur.

La peinture de la zone

Peinture appliquée

Indique le nom du matériau utilisé comme peinture sur la zone cliquée.

Aucune peinture appliquée

La zone ne possède pas de peinture ajoutée. Son support peut néanmoins avoir un matériau.

Le support et les couches

Pour un mur

Les couches du type sont listées de l’extérieur vers l’intérieur : fonction, matériau et épaisseur en millimètres lorsqu’elle est positive. « Par catégorie » apparaît si aucun matériau de couche n’est résolu.

Pour un autre élément

Le matériau support s’affiche s’il peut être identifié.

Exemple : un mur en béton peint en blanc

Le résultat peut indiquer « Peinture appliquée : Blanc mat », puis les couches du mur. La peinture et la composition sont deux informations distinctes. Noms donnés à titre d’exemple.

Si le résultat ne correspond pas à la zone attendue

Relancez l’outil et cliquez sur une surface bien visible, idéalement en 3D et loin des limites d’une face scindée. « Aucune couche composée disponible » signifie qu’aucune composition de couches exploitable n’a été trouvée pour ce mur.

GUIDE UTILISATEUR  •  Revit 2025.4  •  13 septembre 2026

02